АДМИНИСТРАЦИЯ

ХРЕЩАТОВСКОГО СЕЛЬСККОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МКНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября  2021г. № 40

с. Хрещатое

О внесении изменений в постановление

администрации Хрещатовского сельского поселения

Калачеевского муниципального района от 19.06.2014 г.

№20 «Об утверждении схемы

водоснабжения и водоотведения

Хрещатовского сельского поселения

Калачеевского муниципального района»

В связи со строительством в ведением в эксплуатацию водопровода

села Лесково и села Переволочное администрация Хрещатовского сельского поселения постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района от 19.06.2014 года № 20 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района» следующие изменения.

2. Приложение к постановлению администрации Хрещатовского сельского поселения изложить в новой редакции согласно приложению.

3. Данное решение опубликовать в Вестнике муниципальных правовых актов Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района и разместить на сайте администрации поселения в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава   Хрещатовского сельского

поселения                                                                     Н.И.Шулекин

Приложение к

Постановлению администрации

Хрещатовского сельского поселения

от  22 сентября 2021 г.      № 40

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ХРЕЩАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

3) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

4) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство и (или) реконструкция объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

К полномочиям органов местного самоуправления поселения по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

а) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

б) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, гарантирующей организации;

в) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

г) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселения;

д) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

ж) согласование инвестиционных программ;

з) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

и) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

к) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

Органы местного самоуправления поселения в пределах своих полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

Основные технико-экономические показатели сельского поселения

В состав Хрещатовского сельского поселения входят 7 населенных пункта.

Административным центром поселения является село Хрещатое.

Общая численность населения, проживающего на территории сельского поселения, составляет 1639 человек (по состоянию на 01.01.2021 г.).

| № п/п | Наименование населённого пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| Хрещатокское СП: |  | 1639 |
| 1 | Село Хрещатое | 542 |
| 2 | Село Лесково | 511 |
| 3 | Село Переволочное | 311 |
| 4 | Село Четвериково | 223 |
| 5 | Хутор Грушовое | 20 |
| 6 | Хутор Яроватое | 19 |
| 7 | Хутор Журавлёво | 13 |

Краткая характеристика природных условий.

Климат на территории Хрещатовского сельского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Среднегодовая температура воздуха составляет +6,1ССредние из абсолютных максимальных температур составляют +36С, средние из абсолютных минимальных температур составляют -30С.

Годовая сумма осадков на территории составляет 450 - 500 мм. Территория относится к зоне недостаточного увлажнения, что обусловлено достаточно высокой испаряемостью в теплый период.

В течение года преобладают средние скорости ветра.

Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 2600-2800°. Сумма осадков за этот период составляет 230-270 мм, ГТК около 1.

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град.

Опасные метеорологические явления, приводящие к ЧС, и главным образом на дорогах,  – метели, ливневые дожди, град, шквал, гололёд.

Климатический и агроклиматический потенциал

Территория Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района расположена в степной почвенно-климатической зоне.

Климат на территории сельского поселения умеренно-континентальный. Средняя температура января –10,0-10,5С, июля +20,0-20,5С.  От зимы к лету температура повышается постепенно, но иногда наблюдаются резкие колебания. Продолжительность теплого периода года, с температурой выше +5С, от 189 до 196 дней, сумма температур воздуха за период с температурой выше +10С равна 2600-2800С, сумма осадков за этот период –230-270 мм, продолжительность безморозного периода - 140-150 дней. Среднее значение абсолютных максимумов температуры достигает +36С и минимумов-30С.

Устойчивое прогревание воздуха выше 5°C и 10°C – 7-24 апреля.

Снежный покров появляется в середине ноября. Устойчивый снежный покров в среднем образуется в начале декабря и лежит около 4 месяцев. Разрушение снежного покрова начинается в конце марта. Число дней со снежным покровом составляет в среднем 120 дней.

Преобладающее направление ветров: западное.

Наименее устойчивый элемент климата – осадки. В среднем за год выпадает 350-400 мм. Большая часть осадков выпадает в летнее время. Около 70 % осадков выпадает в виде дождя, остальные, в виде снега. Коэффициент увлажненности за вегетационный период – 1,0.

К неблагоприятным атмосферным явлениям относятся метели, сильные ливни с градом и шквалистым ветром, гололёд.

Территория характеризуется достаточно однородными метеорологическими условиями рассеивания примесей в атмосфере и имеет умеренный потенциал загрязнения атмосферы.

Агроклиматические ресурсы

Территория Хрещатовского поселения относится к агроклиматическому району III (засушливый). Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 2600-2800С.

Первые заморозки на территории могут наблюдаться уже в сентябре, хотя и не ежегодно. В среднем первые заморозки наступают в начале октября. Последние заморозки весной отмечаются в последних числах апреля. Продолжительность безморозного периода равна 140-150 дней.

Основные метеорологические факторы, необходимые для роста и развития сельскохозяйственных культур: свет, тепло и влага. Условия для выращивания сельскохозяйственных культур считаются благоприятными при обеспеченности теплом 80 -70 %.

Показатель теплообеспеченности вегетационного периода - сумма среднесуточных температур за период с температурой выше 10° (период активной вегетации растений). В этот период начинается вегетация большинства сельскохозяйственных культур.

Показателем влагообеспеченности вегетационного периода служит гидротермический коэффициент (ГТК), который равен 1,0-1,1, что указывает на слабо- засушливые условия увлажнения территории. Сумма осадков за этот период составляет 210-250 мм.

В осенний период постепенно растут запасы влаги и составляют (на дату перехода температуры через 5°) на озимых культурах – 120 -140 мм.

В первой декаде ноября наблюдается дата устойчивого перехода среднесуточной температуры через 0° в сторону понижения (начало зимнего периода). Наиболее ранний срок установления зимнего периода - конец второй декады октября, наиболее поздний - начало декабря, продолжительность зимнего периода – 118-120 дней. Высота снежного покрова колеблется от 15 до 30см (за зиму на открытых пространствах). Абсолютный минимум температуры воздуха на территории составляет -30° и значительно колеблется по годам.

Неблагоприятные метеорологические явления (в вегетационный и зимний периоды): заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град - которые наносят сильный вред сельскохозяйственным культурам.

Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы

Рельеф

Воронежская область находится в центральной части Восточно-Европейской равнины, в бассейне среднего течения р. Дон. Калачеевский муниципальный район расположен на юго-востоке Воронежской области на Калачской возвышенности с резко выраженным эрозионным рельефом. Высота ее колеблется от 200 до 238 метров над уровнем моря.

Рельеф поверхности сельского поселения представляет собой возвышенно-волнистую равнину, пересекаемую долиной реки Казинка со склонами и овражно-балочной сетью.

По днищам балок протекают временные водотоки, зарегулированные прудами.

В пределах территории поселения развита овражная эрозия, приуроченная к склонам водоразделов, сложенных легко размываемыми горными породами и подвержена развитию эрозионно-карстовых процессов в меловых породах.

Близкое залегание грунтовых вод на рассматриваемой территории проявлено по днищам балок.

Полезные ископаемые

По геологическому строению поверхность территории сложена четвертичными, палеогеновыми отложениями, залегающими на отложениях верхнего мела.

Четвертичные отложения представлены современным отделом – это техногенные отложения, насыпные чернозёмы, почвенно-растительный слой.

Средний и верхний отдел представлен покровными отложениями – суглинками и глинами, аллювиальными отложениями – суглинками с прослойками песка, с включением гравия.

Палеогеновая система представлена средним отделом – глинами и песками.

Меловая система представлена отложениями верхнего мела – трещиноватый писчий мел.

Общая мощность четвертичных отложений составляет в среднем 8-10 м.

Полезные ископаемые - мел, глины, пески. В границах сельского поселения находятся два глиняных карьера, четыре песчаных, пятнадцать объектов залежи мела.

Водные ресурсы

Гидрографическая сеть Хрещатовского сельского поселения представлена рекой Казинка, ручьями, прудами. На территории поселения - 45 прудов.

Питание реки снеговое, на долю которого приходится до 60-95 % годового стока.

Территория поселения располагается в пределах Донецко-Донского артезианского бассейна. Подземные воды содержатся как в четвертичных отложениях, так и в коренных породах. Территория относится к среднеобеспеченной ресурсами пресных подземных вод.

При хозяйственно-питьевом водоснабжении населения и техническом водоснабжении сельскохозяйственных предприятий используются подземные воды. Они эксплуатируются отдельными буровыми скважинами, колодцами.

Грунтовые воды на слаборасчлененных водораздельных пространствах залегают на глубину 3-5 м, нередко поднимаясь до 1-3 м на менее дренированных участках. Амплитуда колебаний уровня грунтовых вод по сезонам года составляет от 1 до 2,5-3,5 м в зависимости от количества и характера распространения осадков. В оврагах, расположенных вдоль речных долин, грунтовые воды опускаются на глубину 7-9 м и более.

Вода естественных источников используется для бытовых нужд и водопоя скота.

Почвенные ресурсы

В почвенном покрове преобладают черноземы обыкновенные и черноземы типичные среднегумусные среднемощные, тяжелосуглинистые и глинистые. Также присутствуют высокогумусные мощные их разновидности.

Встречаются участки, занятые черноземами выщелоченными, высоко и среднегумусными, мощными и среднемощными глинистыми. Незначительные площади занимают черноземно-луговые выщелоченные высоко и среднегумусные мощные, среднемощные глинистые и тяжелосуглинистые, влажно-луговые выщелоченные разновидности почв.

Под лесными массивами – серые лесные почвы.

На склонах различных экспозиций расположены эродированные почвы различной степени смытости (слабо, средне и сильносмытые почвы). По степени водной эрозии, удельный вес смытых почв района составляет: по сельхозугодиям - 20-35%, пашни - 20-30%.

В пойме реки Казинка расположены аллювиальные влажнолуговые дернистые почвы, местами слоистые карбонатные, тяжелосуглинистые почвы.

По днищам оврагов расположены смытые и намытые почвы оврагов и балок.

Оценка сельскохозяйственных угодий по Хрещатовскому сельскому поселению составляет 384,0 балла, по пашне – 376,7 баллов.

Почвы, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, нуждаются в постоянном улучшении и поддержании плодородия, необходимо строгое соблюдение агротехнических норм.

Лесосырьевые ресурсы

Лесные ресурсы

В границах Хрещатовского сельского поселения находятся земли лесного фонда (Меловатское лесничество), относящиеся к защитным лесам, по целевому назначению они являются противоэрозионными лесами и выполняют защитные и социальные функции. По данным Управления лесного хозяйства Воронежской области на 01.01.2011 г. зарегистрировано государственное право собственности РФ лесных участков площадью 216 га  на территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района. Лесная растительность представлена смешанными породами: дуб, сосна, ясень, клен ива. Кустарниковые сообщества встречаются на территории, это ивняки, терновники, ракитники.

На территории поселения есть лесные насаждения, не входящие в лесной фонд, они находятся на землях сельскохозяйственного назначения, автомобильного транспорта и населенных пунктов, это древесно-кустарниковая растительность и лесополосы.

Ресурсы флоры

По составу растительности территория относится к разнотравно-типчаково-ковыльными степям с широким участием пырейно-костровых ассоциаций. В прошлом здесь преобладали дерновинно-злаково-разнотравные степи, а в понижениях сохранились до настоящего времени элементы лесостепного комплекса-камышовые, крапивные, ежевичные, ландышевые и разнотравные осиновые кусты, ивняки, кочкаренные болота. Из дерновинных злаков встречаются типчак плотнокустовый, тонконог рыхлокустовый, из корневищных злаков - костер безостый.

По склонам оврагов и балок травостой представлен овсяницей, полевицей, мятликом луговым и другими.

Ресурсы фауны

В связи с хозяйственной деятельностью человека и высокой распаханностью земель, значительно сократилась численность всех видов животных и птиц.

Для нераспаханных участков характерны представители фауны: полевка, степной хорек, хомяк, суслик крапчатый, типичный землерой- слепыш, суслик крапчатый, а также заяц-русак и лисица.

Ландшафтно-рекреационный потенциал

Территория Хрещатовского сельского поселения относится к Степной провинции Среднерусской возвышенности.

Территория характеризуется останцово-водораздельными, склоновыми и пойменными типами местности, имеет высокую освоенность и значительную овражно-балочную расчлененность. Наибольшей рекреационной ценностью обладают территории у водоемов и участки с лесной растительностью.

Развитию рекреации способствуют: наличие водоемов (45 прудов, река), привлекающих для отдыха выходного дня; купальный сезон продолжительностью 75-85 дней (t массового купания 20-220С).

Ограничивающие факторы развития рекреации: овражно-балочный комплекс; отсутствие рекреационной инфраструктуры и сервиса.

Водные ресурсы

Подземные воды

Территория располагается в зоне Приволжско-Хоперского гидрогеологического бассейна.

Пресные подземные воды приурочены к четырем основным водоносным комплексам, широко используемым для целей водоснабжения: неоген-четвертичному, турон-коньякскому, апт-сеноманскому и девонскому.

Основным водоносным комплексом, широко используемым для целей водоснабжения является апт-сеноманский, в качестве вспомогательного водоносного комплекса иногда используется девонский водоносный комплекс.

Водоносный апт-сеноманский терригенный горизонт представлен песками с прослоями и линзами глин. Воды гидрокарбонатно-кальциевые.

По степени защищенности подземные воды в целом относятся к надежно-защищенным, только на склонах балок — условно-защищенным.

Использование подземных вод

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами. Отпуск воды за год в среднем за последние несколько лет всем потребителям составил — 40,8 млн.м3. Отпуск воды в среднем населению и на коммунально-бытовые нужды – 37,6 млн.м3. На одного жителя среднесуточный отпуск воды составил 200 лит. /сутки.

Водоснабжение

В качестве источников водоснабжения Хрещатовского сельского поселения используются подземные воды, добываемые из глубинных водоносных горизонтов через артезианские скважины.

Водоснабжение селитебной зоны и производной зоны осуществляется в селе Хрещатое из одной артскважины. Производительность водозаборных сооружений- 10 м³/час. Для обслуживания населения питьевой водой по всем улицам проложен водопровод.

Водоснабжение селитебной зоны и производной зоны осуществляется в селе Лесково из трех артскважин, проложен водопровод по улицам села.

Водоснабжение селитебной зоны осуществляется в селе Переволочное из двух артскважин, проложен водопровод по улицам села

Водоснабжение в селе Четвериково и в хуторах Журавлево, Грушевое и Яроватое осуществляется через шахтные колодцы и индивидуальные колодцы.

В 2020 году введен в эксплуатацию водопровод села Лесково и села Переволочное общей протяженностью 30 км.

В селе Хрещатом и в селе Четвериково водопроводы функционируют с 1982 года, имеют высокий износ – 60-80%, рекомендуются работы по прокладке и ремонту водопроводных сетей.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

На территории сельского поселения источниками питьевого водоснабжения являются подземные артезианские скважины. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02(14.03.2002) в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

• размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

• размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования. По территории Хрещатовского сельского поселения протекает р. Казинкаи несколько безымянных водотоков местами пересыхающих. Эти водные объекты относятся к водным объектам общего пользования.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными Водным Кодексом.

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что Водный кодекс (№74-ФЗ от 03.06.2006) вводит понятие береговой линии – как полосы земли шириной 20 м вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина прибрежной защитной полосы зависит от уклона берега и составляет 30-50 м в зависимости от уклона рельефа. Ширина водоохранной зоны устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до 10 километров - в размере 50 метров; от 10 до 50 километров — в размере 100 метров; от 50 километров и более - в размере 200 метров.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. В пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, запрещается приватизация земельных участков.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, пруда, водохранилища, с акваторией более 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

На территории поселения имеются пруды. Эти пруды рассматриваются только как составная часть земельных участков, на которых они расположены. Для таких водоемов водоохранных зон не предусмотрено. Пруды не имеют определенного целевого назначения. Данные о параметрах и собственниках гидротехнических сооружений на данных водных объектах отсутствуют.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда. На территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Водоснабжение.

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Хрещатовского сельского поселения лежит на МП «МП «Райводснаб»».

Источником водоснабжения поселения являются подземные воды.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание:

- артезианских скважин (5 штук);

- пожарных гидрантов 63 шт.;

- сетей и водоводов:

с. Хрещатое -протяженностью 28,3 км.  диаметр сети 63-100 мм, материал полиэтилен и чугун, процент износа 100%.

с. Лесково -протяженностью 16,1 км.  диаметр сети 63-100 мм, материал полиэтилен введен в эксплуатацию 2020 году.

с. Переволочное -протяженностью 15,1 км.  диаметр сети 63-100 мм, материал полиэтилен введен в эксплуатацию 2020 год

Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

Оборудование и характеристики сооружений источников водоснабжения:

| Наименование источника водоснабжения (с указанием адреса ) | Сооружения водозабора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скважины |  |  |  |  |  | Насосные станции |  |  |  |
|  | Общее кол-во | Диапазон глубин | Суммарный водо отбор по всем скважинам | Процент износа | Марки и про изводитель ность насосов | Про цент износа | Производительность, т м3 | Год ввода в эксплуатацию | Производитель ность насосов | Про цент износа |
| Водозабор МП «Райводснаб» с.Хрещатое | 1 | 160 | 85.0 | 100 | ЭЦВ 10-160-60 | 100 |  |  |  |  |
| С. Лесково С. Переволочное | 2 2 | 160 180 | 85.0 85.0 | 100 100 | ЭЦВ 10-160-60 | 0 0 |  |  |  |  |

Среднесуточный отпуск воды на 1 жителя составляет 120 л/сут.

Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусматривается в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02, в размере 30 метров. Учитывая, что эксплуатация и обслуживание водозаборных сооружений производится с 1986 года, и износ основных фондов составляет в среднем около 70 %, а также в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию изношенных систем и сооружений.

Система водоснабжения централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Водоотведение.

Система канализации в сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в индивидуальные выгребы с последующей фильтрацией в грунт или вывозом специальной техникой на полигон ТБО.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Водоснабжение.

Проектные решения водоснабжения Хрещатовского сельского поселения базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная - по назначению.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Расходы сведены в таблицы №1,2.

Таблица №1

Расходы воды питьевого качества в существующем жилом фонде.

| Районы нового строительства | Население тыс.чел. | Норма водопотребл л/сут·чел | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточ ные | максимально суточн. К=1,2 |
| Хрещатовское СП, | 1,639 | 230 | 376,97 | 452,364 |
| Поливочные нужды | 1,639 | 70 | 114,73 | 137,676 |
| Итого |  |  | 491,7 | 590,04 |

Муниципальным предприятием «Райводснаб» добывается 14 081,36 м.куб. воды в год для водоснабжения сёл Хрещатое, Лесково и Переволочное. В селе Четвериково, хуторах Журавлёво, Грушовое, и Яроватое централизованный водопровод отсутствует, жители пользуются шахтными колодцами.

Таблица №2

Суммарные расходы воды. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут | Maксимальный сут. расход воды, м3/сут |
| Хрещатовское СП, население (1,639 тыс.чел ) | 376,97 | 452,364 |
| Поливочные нужды | 114,73 | 137,676 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность, прочие расходы (10%) | 37,69 | 45,23 |
| Итого | 529,39 | 635,27 |

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут*чел на расчетный срок.

Потребности в воде объектов, располагаемых на промышленных перспективных площадях строительства, необходимо принимать по мере реализации инвестиционных проектов.

Определение противопожарных расходов.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

На расчетный срок принято 2 одновременных пожара с расходом по 25 л/с каждый, с учетом расхода на внутреннее пожаротушение из внутренних пожарных кранов q = 2,5 л/с.  Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.

Qпожарн.  =  50+2,5=52,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара согласно СНиП 2.04.02-84 составляет 3 часа, расход воды в сутки будет 52,5х3х3,6=567 куб.м./сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

Источники водоснабжения, схема водоснабжения.

Источником водоснабжения являются подземные воды. В связи с увеличением жилого фонда необходимо реконструировать и расширять существующие водозаборные сооружения.

Система водоснабжения централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Водопроводные сети.

Для нормального водоснабжения необходимо проводить реконструкцию существующих изношенных сетей, с использованием новых технологий и проложить новые водопроводные сети для водоснабжения площадок нового строительства в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

Сети водопровода следует прокладывать из пластмассовых напорных труб.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо:

- Прокладка водопроводных сетей по сёлам Хрещатое и Четвериково

- Устройство двух дополнительных скважин на существующем водозаборе.

- Обустройство зоны санитарной охраны водозабора с проведением мероприятий по ее благоустройству: установка ограждений, планирование рельефа для отвода поверхностного стока, озеленение зоны, асфальтирование подъездов.

- Водоснабжение площадок нового строительства рекомендуется осуществлять прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

- Сети водопровода рекомендуется принять из стальных, чугунных труб с шаровидным графитом, либо из пластмассовых труб.

- Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

- Провести реконструкцию существующих водоводов в точках подключения новых районов с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

- Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

- Водоснабжение проектируемых объектов соцкультбыта.

- Провести реконструкцию существующих водонасосных станций и существующего водозабора с учетом увеличения их производительности.

Водоотведение.

Проектные решения канализации Хрещатовского сельского поселения базируются на основе разрабатываемого генерального плана.  Систему канализации поселения рекомендуется предусматривать раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные сооружения, а дождевой и талый стоки собираются и отводятся отдельной системой, на собственные очистные сооружения.

Нормы и расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом в соответствии со СНиП 2.04.03-85 удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления без учета полива.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий в систему канализации, принят в размере 10% от существующего стока.

Таблица №1

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде.

| Районы нового строительства | Население тыс.чел. | Норма водопотребл л/сут·чел | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточ ные | максимально суточн. К=1,2 |
| Хрещатовское СП, | 1,639 | 230 | 376,97 | 452,364 |
| Итого |  |  | 376,97 | 452,364 |

Таблица №2

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды, м3/сут. | Maксимальный сут. расход воды, м3/сут. |
| Хрещатовское СП, население (1,639 тыс.чел ) | 376,97 | 452,364 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность, прочие расходы (10%) | 37,69 | 45,23 |
| Итого | 414,66 | 497,594 |

Расходы сточных вод от объектов на промышленных перспективных площадях строительства необходимо принимать по мере реализации инвестиционных проектов.

Схема канализации.

Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда рекомендуется предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм. Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб с учетом новых технологий.

Рекомендуется провести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

Ливневая канализация в поселении отсутствует, дождевые и талые стоки отводятся по рельефу.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- Проектирование и строительство системы канализации и сооружений по очистке бытового стока.

- Канализование проектируемых объектов соцкультбыта.

- Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

- Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм с отводом через существующие сети канализации.

- Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных напорных труб с шаровидным графитом, либо из пластмассовых труб.

3. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод

Централизованное водоснабжение составляет около 96% от общего объема водопотребления подземных вод в поселении.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение из поверхностных вод не осуществляется. Поверхностные водоемы имеют исключительно рекреационное значение.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами. В настоящее время водоснабжение населенных пунктов осуществляется за счет эксплуатации верхнедевонского горизонта. Эксплуатация осуществляется отдельными скважинами, которые расположены бессистемно.

4. Проектные предложения по водоснабжению и водоотведению

4.1 Водоснабжение

Проектные решения водоснабжения Хрещатовского сельского поселения базируется на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений. Село Хрещатое, и село Четвериково.

Система водоснабжения селах централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная - по назначению, кольцевая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Водопотребление проектируемой и существующей застройки Хрещатовского сельского поселения на расчётный срок составляет 262,24 м3/сут; в том числе на полив – 81,95 м3/сут.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01.85* и СНиП 2.04.02-84*:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией (норма признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

-  50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;

- 10% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Расчётное количество пожаров в населенном пункте при числе жителей до 5 тыс. составляет - 1 пожар. При этом расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/сек.

Хутора Яроватое, Грушовое и Журавлёво

Предлагается осуществлять водоснабжение хуторов от тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода. Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство двух артезианских скважин, предназначенной для работы одной - в рабочем режиме, второй – в резервном, с ожидаемой водоотдачей до 2,5 м3/час и глубиной до 60 м (по аналогии с действующей скважиной).

При этом необходимо произвести анализы воды из каждой скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

На сети также предлагается разместить в самом высоком месте водонапорную башню с баком ёмкостью не менее 50 м3 и высотой столба 15 м для смягчения работы насосов в режиме часовой неравномерности.

Вокруг артезианских скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из двух поясов.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 30м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

•   проживание людей;

•   содержание и выпас скота и птиц;

• строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу.

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

• всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит согласованию с районными санитарными организациями;

• при застройке участка содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

• загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

• размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

• размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения;

• применение удобрений и ядохимикатов.

Прибрежные полосы малых рек, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью.

Водопроводные сети планируются из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На них предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованным внутренним водопроводом. Водомерным узлом планируется также оснастить насосную станцию и артезианские скважины.

4.2 Водоотведение

Водоотведение на расчётный срок от потребителей Хрещатовского сельского поселения (от проектируемой и существующей застройки) составляет – 601,13 мЗ/сут.

Жилые дома частной застройки поселения, не имеющие системы канализации, предлагается оснащать локальными очистными сооружениями модельного ряда "Биокси" фирмы "ЭКСО", не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда "Биокси" зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в дренажный колодец самотёком или на рельеф местности, или по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.